DM41-1W-H3系列 产品规格书

1W小功率DC-DC隔离电源模块

成都佰锐科技有限公司

Chengdu Bairui Technology co., LTD.

产品

简介

DM41-1W-H3系列产品是佰锐科技公司自主研发改进

的定电压专利产品，内部磁芯采用国家发明专利，输出

具备短接保护功能，可实现高温85℃满载不降额工作，

环境使用范围更广等。

C E 专利保护RoHS

产品

特点

- 输出具备短接保护功能；

- 专利技术,提高效率,全负载范围内高效；

- 专利降噪低纹波,满载最大纹波小于50mV；

- 温度-40~105℃范围满载工作；

- 超小空载功耗50mW以内；

- 符合CE,RoHS,UL认证；

- 高温老化，产品质保3年；

- 产品不良率保证300PPM以内；

- 该产品适用于：

1. 输入电源的电压比较稳定（电压变化范围±10%Vin）；

2. 输入输出之间要求隔离（隔离电压≤1500VDC）；

3. 对输出电压稳定度，空载功耗，温度要求偏高；

4. 现在市场同类不能满足要求的；

应用

场合

- 纯数字电路；

- 一般低频模拟电路；

- 继电器驱动电路；

- 数据交换电路等；

产品

选型

| 产品属性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证 | 产品型号 | 输入电压（VDC） | 输出 |  | 效率 (%,Min./Typ.) @满载 | 最大容性负载 (μF) |
|  |  | 标称值 （范围值） | 输出电压 （VDC） | 输出电流(mA) (Max./Min.) |  |  |
| CE | DM41-1W0303H3 | 3.2~3.5 | 3.3 | 303/30 | 71/75 | 100uF 220 |
| CE | DM41-1W0305H3 | 3.2~3.5 | 5 | 200/20 | 75/79 | 100uF |
| CE | DM41-1W0312H3 | 3.2~3.5 | 12 | 84/9 | 79/83 | 47uF |
| CE | DM41-1W0503H3 | 4.5～5.5 | 3.3 | 303/30 | 71/75 | 100uF |
| CE CE | DM41-1W0505H3 | 4.5～5.5 | 5 | 200/20 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W0509H3 | 4.5～5.5 | 9 | 111/12 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W0512H3 | 4.5～5.5 | 12 | 84/9 | 79/83 | 47uF |
| CE | DM41-1W0515H3 | 4.5～5.5 | 15 | 67/7 | 79/83 | 22uF |
| CE | DM41-1W0524H3 | 4.5～5.5 | 24 | 42/4 | 79/83 | 10uF |
| CE | DM41-1W1203H3 | 10.8～13.2 | 3.3 | 303/30 | 71/75 | 100uF |
| CE CE | DM41-1W1205H3 | 10.8～13.2 12 (10.8-13.2) | 5 | 200/20 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W1209H3 | 10.8～13.2 | 9 | 111/12 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W1212H3 | 10.8～13.2 | 12 | 83/9 | 79/83 | 47uF |
| CE | DM41-1W1215H3 | 10.8～13.2 | 15 | 67/7 | 79/83 | 22uF |
| CE | DM41-1W1224H3 | 10.8～13.2 | 24 | 42/4 | 79/83 | 10uF |
| CE -- | DM41-1W1505H3 | 13.6～16.5 15 (13.5-16.5) | 5 | 200/20 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W1512H3 | 13.6～16.5 | 12 | 84/9 | 79/83 | 47uF |
| CE | DM41-1W1515H3 | 13.6～16.5 | 15 | 67/7 | 79/83 | 22uF 220 |
| CE | DM41-1W2403H3 | 21.4～26.4 24 (21.6-26.4) | 3.3 | 303/30 | 71/75 | 100uF |
| CE CE | DM41-1W2405H3 | 21.4～26.4 | 5 | 200/20 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W2409H3 | 21.4～26.4 | 9 | 111/12 | 79/83 | 100uF |
| CE | DM41-1W2412H3 | 21.4～26.4 | 12 | 84/9 | 79/83 | 47uF |
| CE | DM41-1W2415H3 | 21.4～26.4 | 15 | 67/7 | 79/83 | 22uF |
| CE | DM41-1W2424H3 | 21.4～26.4 | 24 | 42/4 | 79/83 | 10uF |

| 一般特性 |  |
| --- | --- |
| 输出电压精度(输入电压范围， 100%的负载 ) | -6.5（MIN）,+2.5(MAX) |
| 负载调整率 | 13(TYP) 18(MAX) |
| 电压调整率 | 1(TYP) ±1.2(MAX) |
| 温度漂移系数（标称电压输入100%负载，-40℃～ +85℃） | ±0.03%/℃(MAX) |
| 存储湿度 | 98%不结露(MAX) |
| 工作温度 | -40℃～105℃ |
| 存储温度 | -55℃～125℃ |
| 产品工作时外壳升温 | 35℃（TYP） |
| 输出纹波+噪声（20MHz带宽，标称电压输入100%负载） | 30 mV(TYP) 50 mV(MAX) |
| 开关频率 | 40-100KHz(TYP) |
| 绝缘强度(测试时间1分钟，漏电流小于0.5MA) | 1500VDC |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 平均无故障时间 （TA=25℃） | 100万小时（MIN） |
| 绝缘电阻(绝缘电压500VDC ) | 1500MΩ(MIN) |
| 外壳材料 | 阻燃耐热塑料 (UL94-V0) |

| 输入特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 输入电流（满载/空载） | 3.3VDC 输入 | -- | 406/15 | --/20 | mA |
|  | 5VDC 输入 | -- | 235/10 | --/15 |  |
|  | 12VDC 输入 | -- | 122/8 | --/12 |  |
|  | 15VDC输入 | -- | 100/7 | --/14 |  |
|  | 24VDC 输入 | -- | 74/5 | --/10 |  |
| 反射纹波电流 |  | -- | 50/7 | --/10 | mA |
| 冲击电压(1sec. max.) | 3.3VDC输入 | -0.7 | -- | 5 | VDC |
|  | 5VDC输入 | -0.7 | -- | 9 |  |
|  | 12VDC输入 | -0.7 | -- | 18 |  |
|  | 15VDC 输入 | -0.7 | -- | 21 |  |
|  | 24VDC 输入 | -0.7 | -- | 30 |  |
| 输入滤波器类型 |  | 电容滤波 |  |  |  |
| 热插拔 |  | 不支持 |  |  |  |

| 输出特性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 |  | Max. | Typ. | Max. | 单位 |
| 输出电压精度 |  |  | 见误差包络曲线图（图1） |  |  |  |
| 线性调节率 | 输入电压变化±1% | 3.3VDC 输出 | -- | -- | ±1.5 | -- |
|  |  | 其他输出 | -- | -- | ±1.2 |  |
| 负载调节率 | 10% 到100% 负载 | 3.3VDC 输出 | -- | 17 | -- | % |
|  |  | 5VDC输出 | -- | 10 | -- |  |
|  |  | 9VDC 输出 | -- | 7 | -- |  |
|  |  | 12VDC 输出 | -- | 6 | -- |  |
|  |  | 15VDC 输出 | -- | 5 | -- |  |
|  |  | 24VDC 输出 | -- | 4 | -- |  |
| 纹波&噪声* | 20MHz 带宽，外接10UF电容 |  | -- | 50 | 80 | mVp-p |
| 温度漂移系数 | 满载 |  | -- | -- | ±0.03 | %/℃ |
| 短路保护 | 可持续短路，自恢复 |  |  |  |  |  |
| 注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC 模块电源应用指南》； **对于B24xxS-1WR3/ B24xxD-1WR3 系列，B0524S-1WR3/B0524D-1WR3 型号的产品，短路时间超过1 秒时务必切断输入电源。 |  |  |  |  |  |  |

| 通用特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 | Max. | Typ. | Max. | 单位 |
| 绝缘电压 | 输入-输出，测试时间1 分钟，漏电流小于1mA | 1500 | -- | -- | VDC |
| 绝缘电阻 | 输入-输出，绝缘电压500VDC | 1000 | -- | -- | MΩ |
| 隔离电容 | 输入-输出，100KHz/0.1V | -- | 20 | -- | pF |
| 工作温度 | 温度≥85℃降额使用，（见图2） | -40 | -- | 105 | ℃ |
| 存储温度 |  | -55 | -- | 125 |  |
| 工作时外壳温升 | Ta=25℃，输入标称，输出满载 | -- | 8 | 15 |  |
| 引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳1.5mm,10 秒 | -- | -- | 300 |  |
| 存储湿度 | 无凝结 | -- | -- | 95 | %RH |
| 开关频率 | 满载，输入标称电压 | -- | 200 | -- | KHz |
| 平均无故障时间（MTBF） | MIL-HDFK-217F@25℃ | 4000 | -- | -- | K hours |

| 物理特性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外壳材料 |  | 黑色阻燃耐热塑料（UL94-V0） |
| 封装尺寸 | B_S-1WR3 系列 | 11.60*6.00*10.16 mm |
|  | B_D-1WR3系列 | 12.70*10.16*8.20 mm |
| 重量 | B_S-1WR3 系列 | 1.3g(Typ.) |
|  | B_D-1WR3 系列 | 1.8g(Typ.) |
| 冷却方式 |  | 自然空冷 |

| EMC特性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMI | 传导骚扰 | CISPR22/EN55022 CLASS B（推荐电路见图4） |
|  | 辐射骚扰 | CISPR22/EN55022 CLASS B（推荐电路见图4） |
| EMS | 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria |

产品特性曲线

设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图3 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表1。

推荐容性负载值表（表1）

| Vin(VDC) | Cin(μF) | Vo(VDC) | Cout(μF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3/5 | 23 | ±3.3/±5 | 10 |
| 9/12 | 10 | ±9/±12 | 4.7 |
| 15/24 | 4.7 | ±15/±24 | 2.2 |
| -- | -- | 24 | 0.47 |

2,EMC 典型推荐电路

外观尺寸、建议印刷版图B_S-1WR3

| 序号 | 名称 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Vin-/GND | 输入 | 输入电源参考地 |
| 2 | - Vin+ | 输入 | 输入电源正 |
| 3 | - Vo-/0V | 输出 | 输出电源参考地 |
| 4 | - Vo+ | 输出 | 输出电源正 |

注意事项

①输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的10%，且该产品不推荐空载使用！若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于10%额定功率，或选用我司更小功率级别的产品。

②推荐电路

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络，应用电路如（图1）所示。

（图1）

但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与DC/DC频率错开，避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。输出电容的选取，请参考最大输出容性负载要求。

③ 此产品不能并联使用，不支持热插拔。

产品的纹波&噪声测试

产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的2%。

注：

1. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；

2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；

3. 本文数据除特殊说明外，都是在Ta=25℃，湿度<75%，输入标称电压和输出额定负载时测得；

4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；

5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；

6. 我司可提供产品定制；

7. 产品规格变更恕不另行通知。

关于我们

成都佰锐科技有限公司，是一家专注电源模块的高科技公司，拥有多项自主研发产品，并获得客户的一致认可，拥有强大的研发技术实力，具备完善的售后体制，为客户提供完善的解决方案和技术支持，缩短研发周期，减少研发成本，加快客户产品上市速度，我们为您的产品供电保驾护航。

销售热线：何小姐：186 0284 5273，WeChat：18602845273

段小姐：187 8291 9117， QQ：2426 7074 78

技术支持：E-mail：cdpowerstar@163.com

在线商城：https://cdpowerstar.taobao.com/